User

Manua

雷神游戏手柄

产品使用手册

安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备

性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

1.请在温度OC~35℃ 范围内使用本设备，并在温度-10℃~+40℃范围   内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故限。 2.本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童  接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零

件导致窒息或其他危险。

3.请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。

4.请将设备及其电池远离火源、高温和太阳直射。禁止电池扔入火中 禁止拆解、跌落、挤压或改装电池，禁止异物插入、穿刺电池，禁止将 电池浸入水或其它液体中，避免电池遭受外部中击和压力，以无引起电池

漏液、过热、起火或爆炸。

5.请勿自行更换电池，否则可能会损坏电池，导致电池过热、起火和人身 伤害。

6. 请勿擅自拆卸、改装设备(含更换内置电池)及配件，否则该设备及配件 将不在本公司保修范围之内。

7. 请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它们作为生活 垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

一 ，包装及配件说明

手树*1、充电数据线*1、 ABXY 按键模组*1、摇杆帽(对)*1、 Dongle 接收器*1、 说明书/保修卡*1、合格证*1

# 二 、按银布周

右摇杆背光灯

蓝牙配对按键

LT

扳机行程档位

标注说明：

switch模式下的按键布局： BACK  按键对应“- ”按键， START  按键对应“+”按键

FN 按键对应“截图”按键。

三 . 配件安装/拆卸方式

1. 手机支架：

支架适应58～100毫米宽度范围的手机，

请按下图步骤将支架卡位对准手柄的固定槽并向下轻推(如需拆卸向相反方向轻拉) 即可将支架稳妥的安装在手柄上，然后再将手机固定在支架上进行游戏。

重例

满在空旷位置操作更换ABXY 按键模组，并小心操作避免配件弹出造成

湾按下陶提示，双手握住手柄，双手大拇指尖轻轻下压卡扣， ABXY 模组 弹力弹出，取出模块。

地：手持ABXY 模块，注意字母朝向 (A 按键在下方、 B按 键 在 右 侧 ) , 对 准

唐火位睡直下压，听到“咔嚓”一声，安装成功。

3.摇杆帽装卸：

卸下摇杆帽：母指与食指握住摇杆帽，轻轻往上提，轻松拔出。

安装摇杆帽：母指与食指握住摇杆帽，垂直对准摇杆柱的卡槽，轻轻下压咔嚓一声，

安装成功。

四.手柄连接设备方式

1.手柄有线连接电脑模式 (Xinput):

用官方标配的充电数据线连接手柄与设备， LOGO   灯、通道指示灯LED1、LED2 常亮，

则连接成功

备注；究电时诵道指示灯闪烁，长按FN 键3秒，切换到Dinput模式。

2.手柄蓝牙连接电脑模式 (Xinput):

A.配对方式：

关机状态下，手柄背部模式档位调至 “X”挡，长按蓝牙配对键3秒，LOGO  灯、通道 指示灯LED2、LED4 快谏闪烁进入配对状态，电脑打开蓝牙查找蓝牙设备名：Xbox

Wireless Controller,点击配对，LOGO 灯、通道指示灯LED2、LED4 常亮，配对成功，

3.手柄有线连接安卓手机(平板):

*注：请确保设备支持OTG 功能，需自备OTG 转接线。  (此模式下不支持手柄振动功能)

配对方式：

用官方标配的充电数据线连接手柄与设备， LOGO 灯、通道指示灯LED1、LED3 常亮，则 连接成功。

备注：充电时通道指示灯闪烁，长按FN 键3秒，切换到Xinput模式。

4.手柄蓝牙连接安卓手机(平板)模式：

注：此模式下不支持手柄振动功能。

A.配对Dinput 模式(适用于手柄可操控的游戏):

关机状态下，手柄背部模式档位调至 “D”挡，长按蓝牙配对键3秒， LOGO 灯、通道指  示灯LED3、LED4 快速闪动进入配对状态；打开手机(平板)蓝牙搜索，点击设备名为“

THUNDEROBOT    G70”进行配对， LOGO 灯、通道指示灯LED3、LED4 常亮，连接成功。

B.虚拟触控模式连接

(主要用于不支持手柄直接操控的游戏，如王者荣耀、吃鸡等):

配对方式：

关机状态下，手柄背部模式档位调至“T”挡，长按蓝牙配对键3秒， LOGO 灯、通道指示

灯LED1、LED4 快速闪动进入配对状态；打开手机(平板)蓝牙搜索，点击设备名为“TH

UNDEROBOT    G70”进行配对， LOGO 灯、通道指示灯LED1、LED4 常亮，连接成功。

*注：此模式下需下载软件 “KeyLinker”配合使用(下载方式下文说明)。打开游戏，

按手柄FN 键弹出KeyLinker  App悬浮窗菜单，设定各种按键虚拟属性。

5.手柄蓝牙连接iOS 手机(平板)模式：

A.配对方式(此模式适用于支持手柄控制的MFI 游戏):

关机状态下，手柄背部模式档位调至"X" 挡，长按蓝牙配对键3秒， LOGO 灯、通道指 示灯LED2、LED4 快速闪烁进入配对状态，手机(平板)打开蓝牙查找蓝牙设备名：Xbox Wireless Controller,点击配对， LOGO 灯、通道指示灯LED2、LED4 常亮，配对成功。

*注：手机(平板) iOS 系统要求13.0及以上版本

B.虚拟触控模式连接(主要用于不支持手柄直接操控的游戏，如王者荣耀、吃鸡等)

配对方式：

关机状态下，手柄背部模式档位调至 “T”挡，长按FN 键+蓝牙配对键3秒， LOGO 灯   通道指示灯LED1、LED2、LED4   快速闪动进入配对状态；打开手机，(平板)蓝牙搜索，

点击设备名为 “THUNDEROBOT      G70”进行配对， LOGO 灯、通道指示灯LED1、LED2.

LED4 常亮，连接成功。

*注：此模式下需下载软件"KeyLinker" 配合使用。打开游戏，按手柄FN 键弹出

KeyLinker   App悬浮窗菜单，设定各种按键虚拟属性。手机(平板) iOS 系统要求低

于13.4;13.4及以上系统版本不支持虚拟触控功能。

6 .手柄有线连舞switch 模式：

A. 打开switch 主机有线功能(步骤如下):在switch主界面点击设置，点击“手柄与感应

器”选项，点击开启“专业手柄的有线连接”

S.将主机放入switch 底座，用手柄充电数据线连接手柄与底座，手柄自动连接switch

相应LED 通道指示灯常亮，连接成功。

备注：充电时通道指示灯闪烁。

7.手柄蓝牙连接switch 模式：

A.打开switch主机蓝牙功能，在switch主界面点击设置，点击“手柄”图标，点击“更改

握把/顺序”,进入配对界面。

B.关机状态下，手柄背部模式档位调至 “S”挡，长按蓝牙配对按键3秒，通道指示灯快速

闪动进入配对状态；相应通道指示灯常亮，连接成功。

8.手柄连接Dongle  (接收器)模式：

A.关机状态下，手柄背部模式档位调至 “S”挡，长按蓝牙配对键3秒， LED 通道

指示灯快速闪动进入配对状态；把Dongle 插入台式机电脑/电视识别后红色灯闪烁，手柄

靠近Dongle 自动配对，连接成功后， Dongle 红灯常亮，通道指示灯LED2、LED3、LED4 常亮。 (上电默认Xinput 模式)

B.长按 “HOME+A+B”   组合按键，切换到Dinput 模式，手柄震动提示切换成功，通道指示

灯LED1、LED3、LED4  常亮

模式说明： Dinput 模式对传统的安卓设备、安卓模拟器、街机游戏的兼容性更好。

9.多媒体鼠标模式：

注：此模式在安卓系统的智能电视/电视盒子/平板电脑/手机上使用有效。

A.当使用手柄Dinput 模式连接智能电视或其他安卓设备时，按FN 键把手柄切换为多媒体 鼠标模式，利用手柄左摇杆精确控制鼠标指针的移动方向和速率，对按键操作不容易选 择的功能进行选定，增加便利性。  (再次按FN 键，退出鼠标模式)

B.当启动鼠标模式时，  LOGO  灯、通道指示灯LED3、LED4  常亮变成LOGO  灯、 LED2、

LED3、LED4 常亮。

C.多媒体鼠标的功能键和操作

左摇杆控制鼠标指针/按下是鼠标左键， A/LB 键鼠标左键， X 鼠标左键，双击B/RB 键鼠标 右键，右摇杆上下控制音量增减，右摇杆下压左右控制切歌，按下启用/解除静音， Y键 控制播放/暂停， BACK 返回上级菜单， START 菜单键，HOME  返回主界面。

五 . 手柄功能介绍

1.灯光管理

A.手柄5分钟之内没有任何操作则自动关闭所有背光，自动关机。

灯光亮度共4挡(0-1-2-3挡),出厂默认2挡亮度，每按一次"灯光调节按键 亮度提升1挡，0档时所有背光灯关闭。  (控制全局亮度包括LOGO 灯、 RGB 灯

及ABXY, 摇杆背环灯)

B.长按“灯光调节按键”按键3秒，开/关RGB 背光灯。按住灯光调节按键+ABXY

任意键，则开/关ABXY 背光。按住灯光调节按键+R3, 则开/关右摇杆背光。

特别说明：装配手柄上ABXY 按键模组属于微动按键，不发光。

随包装附送ABXY 按键模组属胶垫按键，背部透光

2.剩余电量检查/低电报警/充电指示

A.按下组合键 (Fn 按键+灯光调节按键)显示手柄剩余电量。按照4级电量状态 显示剩余电量，电量指示灯闪烁3次，然后恢复通道指示模式。

B.通道指示灯亮起对应剩余电量： LED4 亮---剩余25%电量， LED4+LED3  亮--

剩余50%电量， LED4+LED3+LED2     灯亮--剩余75%电量， LED4+LED3+

LED2+LED1   亮--剩余100%电量。

C.低电报警：

电池电压低于3.4V±0.1V, 相应模式指示灯慢闪提示手柄电量低，手柄震动 自动关闭。电池电压低于3.3V±0.1V, 手柄自动关机。

D.充电指示：

关机状态下给手柄充电，4组LED 通道指示灯慢闪，显示充电状态，充满后灯 熄灭。

开机状态下给手柄充电，对应模式LED 通道指示灯慢闪，显示充电状态，充满 后灯常亮。

3.双马达振动调节

A.马达震动强度说明：共5个挡位，第4挡为100%强度，第3挡为75%强度

第2挡为50%强度，第1挡为25%强度，第5档为关闭振动，出厂默认第二挡。

B.操作方法如下：

每单击震动调节按键，震动强度增加1挡，在1到5档内循环切换，通道指示灯

指示当前振动强度。

备注：由于平台和游戏限制，在PC 电脑Xinput模式和Switch模式下，手柄才有

震动功能。

4.宏编程按键设定

A.四个宏编程按键： M1、M2、M3、M4

B.可录制宏编程按键有： A,B,X,Y,L1,L2,L3,R1,R2,R3,       方向键、左右摇杆

中任意组合，可以多个组合键也可以只设置为单一键。

C.设定方式：

按 住M1+FN  组合键，右摇杆背光红色灯闪烁，启动宏编程录入模式，按下

你想组合的按键(如L1,R3),    再次按M1 确认组合键，设置完成后，右摇杆

背光环蓝灯常亮。  M2、M3、M4    设定方式参照M1。

D.清除功能

按 住Fn键并按下M1-M4  中一个可编程宏按键，启动宏编程录入模式，此时右摇

杆背光环红灯闪烁，不按手柄任何按键直接再次按该宏按键即清除按键编程功能 说明： Xinput 、Dinput 、Switch的宏按键数据共用，关机记忆，如不需要，请及时清除。

5.TURBO 功能的设定

A.连发功能设置可进行：手动连发→ 自动连发→取消连发，循环切换

例如，按住Turbo 加相应的功能键，相应功能键实现手动连发，再次按压相同  组合， 相应功能键实现自动连发功能，再次按压相同组合，相应功能键取消连

发功能。按住TURBO+FN   键，清楚所有按键TURBO  功能。

B.可以设定成TURBO  按键有：A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT, 十字方向键。

C.调节Turbo 快慢： Turbo+ 右摇杆向上，频率增大一档，Turbo+ 右摇杆向下，

频率减小一档，右摇杆环灯闪烁速度指示档位，总共4档。

6.LT/RT扳机及行程档位说明

LT/RT 为线性霍尔扳机，采用电磁感应技术驱动，按压精度更高。 背部3挡式扳机行程，适用不同游戏场景：

1挡行程，行程较短，按压速度快，更适合射击类游戏。

2挡行程，通用型，适合各类游戏。

3挡行程，行程较长，更适合赛车类游戏。

7.switch 模式下的六轴陀螺仪、 NFC、 唤醒主机功能

在switch平台下，手柄支持体感操控游戏、支持NFC 刷取ammibo  功能；

唤醒主机功能：手柄与swtich主机进入休眠状态下，轻按home 键，信号灯进入 闪烁状，自动回连唤醒休眠的switch主机，连接成功后，对应的信号灯常亮。

8.手柄回连功能：

手柄休眠状态下，短按home 键，相应的信号灯慢闪进入搜索信号状态，回连 成功后，对应的模式信号灯常亮。 iOS 虚拟触控模式下按组合键 (FN+ 蓝牙配对 按键)进行回连。

注意说明：回连时注意手柄背部模式档位，例如：回连笔记本电脑，模式档位调至X挡。

9.重置手柄(RESET)

如果手柄在操作过程中出现异常无响应，可以将手柄进行RESET 重置。使用曲 别针或牙签等插入手柄底部的RESET 孔，直到按到复位开关有“喀嗒”声，手 柄电源关闭即表示重置成功。另外，如果固件升级失败时，也可以进行RESET

重置后再次尝试。 RESET 重置不会删除手柄内的各种设定信息(宏编程/震动等 级/背光亮度)。